Лабораторная работа № 3

Исследование магнитного поверхностного эффекта в цилиндрах

Цель работы – экспериментальное изучение распределения напряженности магнитного поля по сечению различных проводящих цилиндров и сравнение полученных экспериментальных и теоретических данных.

1. Основные теоретические положения.

Электромагнитное поле в круглом цилиндрическом проводе.

Переменный ток в отличие от постоянного распределяется неравномерно по сечению провода – он имеет наименьшую плотность на оси провода и наибольшую на поверхности. Аналогично распределяется переменный магнитный поток в проводящем теле.

С точки зрения теории электромагнитного поля оба эти случая являются результатами проявления поверхностного эффекта, заключающегося в неравномерном распределении электромагнитного поля в проводящей среде из-за затухания электромагнитной волны.

В технике различают электрический и магнитный поверхностные эффекты.

Под электрическим поверхностным эффектом понимают такой случай затухания электромагнитного поля, когда вектор напряжённости электрического поля E направлен вдоль основной оси проводящего тела. Примером может служить случай прохождения переменного тока по линейному проводу, так как в этом случае вектор плотности тока проводимости  и вектор E направлены вдоль оси проводника.

Соответственно возникает магнитный поверхностный эффект, при котором вектор напряжённости магнитного поля H будет направлен вдоль оси проводящего тела. Магнитный поверхностный эффект наблюдается, например, в магнитопроводах трансформаторов; действие этого эффекта выражается в неравномерном распределении магнитного потока по магнитопроводу.

Следует иметь в виду, что это различие чисто условное, так как тот и другой являются результатами одного и того же явления, а именно, затухания электромагнитного поля в проводящей среде.

В технике поверхностный эффект используется при закалке металлических поверхностей, например рабочей поверхности рельса, остается мягкой вся остальная его часть, в асинхронных двигателях со сплошным ротором, в медицине и т. д.

Магнитный поверхностный эффект нашел применение в индуктивных печах, где разогреваемый металл помещается внутрь катушки с током.

Поверхностный эффект имеет и отрицательные стороны, поскольку увеличивает активное сопротивление проводов, увеличивая тем самым потери в них. В данной работе исследуется магнитный поверхностный эффект в цилиндрическом магнитопроводе, который выполнен из электропроводящего материала.

По цилиндру в направлении оси ориентирован вектор  и, связанный с ним, вектор магнитной индукции  (рис. 1). Это направление задаётся посредством колец Гельмгольца, которые обеспечивают с  большой точностью равномерное поле в центральной части области исследования магнитного поля. Кольца Гельмгольца питаются от генератора звуковой частоты, и тогда вместе с магнитным полем образуется, связанное с ним, электрическое поле, где вектор напряжённости  в цилиндрической системе координат будет направлен по угловой координате : , т.е. будет ортогонален к вектору ,  что определено вторым уравнением Максвелла. Это означает, что силовые линии электрического поля будут концентрическими окружностями, повторяющими форму цилиндрического электрода. В проводящей среде с вектором связан вектор плотности тока , что определяет появление концентрических линий тока, плотность которых постепенно убывает к центру цилиндра.

Взаимодействие векторов магнитного и электрического поля характеризуется вектором Пойнтинга, который направлен ортогонально в поверхности цилиндра, т.е. имеет только радиальную составляющую: . Электромагнитная волна проникает внутрь цилиндрического электрода в направлении координаты  через его поверхность. Энергия этой волны по величине и направлению определяется выражением. Вектор П численно определяет плотность энергии, перемещаемой в единицу времени через единицу поверхности. На рис. 2 показан вектор П и векторы  на поверхности цилиндра. Здесь величины этих векторов достигают наибольших значений, и их значения можно считать базисными.    Электромагнитная волна, проникающая вглубь проводящего цилиндра, затухает вследствие наличия потерь на вихревые точки и перемагничивание. Вместе с тем затухают и векторы Е и Н, которые ее характеризуют.

Известно, что свойства проводящей среды в каждом элементарном объёме характеризуются резистивно-индуктивным характером, а это, кроме изменения величины, приводит также и  к изменению фазы векторов Е и Н вследствие наличия в сопротивлении проводника резистивных и реактивных составляющих.

Электромагнитное поле обладает осевой симметрией, а это означает, что все её составляющие могут изменяться только в направлении радиальной координаты . Закон изменения величины напряженности магнитного поля по радиусу цилиндра определяется комплексным выражением, которое характеризует величину и фазу вектора поля: .  Если за базисное значение принять величину и фазу вектора  на поверхности цилиндра, то амплитудные и фазовые характеристики в других точках цилиндра можно оценить формулой (1), т.е. в виде отношения комплексных амплитуд в данной точке цилиндра  и на её поверхности :

HH0=b0(ξ)b0(ξ0)ej[β0(ξ)−β0(ξ0)]=HH0e−jϕ 			(1)

Здесь b0 и β0 означают соответственно величину модуля и аргумента вектора H в зависимости от обобщённой переменной ξ=r⋅ωμaγ, которая кроме пространственной координаты rзависит от угловой частоты , абсолютной магнитной проницаемости  и удельной проводимости материала цилиндра . Эта переменная определяет модуль и аргумент функции Бесселя первого рода нулевого порядка.

Эти функции табулированы. На рис. 3 приведены их численные значения в зависимости от обобщённой переменной  ξ,(ξ0=r0ωμaγ), где число r0 - внешний радиус цилиндра.

В формуле (1)  b0(ξ)b0(ξ0)=HH0 есть модуль отношения напряженности поля на расстоянии r от центра цилиндра к его значению H0 на его поверхности. Фаза вектора H относительно поверхности цилиндра на расстоянии r есть ϕ=β0(ξ)−β0(ξ0).

На рис. 3 приведены их численные значения.

По данным расчета можно построить векторную диаграмму  –  амплитуднофазовую характеристику –  (рис. 4), каждый вектор которой определяет относительную величину HH0 и начальную фазу ϕ напряженности магнитного поля на данном расстоянии r от оси. Таким образом, эта диаграмма характеризует распределение магнитного потока по величине и фазе вдоль радиуса провода, т. е. в зависимости от переменной ξ.

Как видно из графиков (см. рис. 3), с увеличением    монотонно возрастает, и амплитуда H напряженности магнитного поля имеет наибольшее значение на поверхности провода и наименьшее на оси. Это неравномерное распределение поля будет проявляться тем больше, чем больше угловая частота ω, удельная проводимость , магнитная проницаемость μa=μμ0 и радиус цилиндра r0. Что же касается угла ϕ, то он также монотонно возрастает с увеличением ξ, поэтому согласно выражению (1) угол ϕ - сдвиг фаз между векторами напряженности магнитного поля H0 на поверхности цилиндра и на расстоянии rот оси.  Таким образом, напряженность магнитного поля H0 по мере проникновения вглубь цилиндра не только уменьшается, но и запаздывает по отношению к фазе на поверхности цилиндра.

2. Основные физические положения.

Поверхностный эффект поясняется рис. 2. Согласно уравнению Максвелла rot {E=−μ0∂H∂t изменение во времени магнитного поля создает вихревое электрическое поле E (пунктирная окружность на рис. 2). В проводящем теле вектор E согласно закону Ома δ=γE вызывает ток вдоль той же пунктирной окружности. Этот ток вызывает потери на джоулево тепло P=γE2. Поэтому электромагнитная волна, проникающая внутрь провода сквозь его поверхность из диэлектрика, окружающего провод, будет затухать по направлению вектора Пойнтинга П. Вместе с тем затухают и амплитуды H,E,δ, характеризующие энергию этой волны.

Рассмотрим теперь влияние на поверхностный эффект ω,γ,μa, являющихся переменными в функции Бесселя - rωμaγ. Очевидно, чем быстрее меняется во времени магнитное поле μa∂H∂t, т. е. чем больше ω, тем больше созданное им вихревое электрическое поле E, (rot {E=−μa∂H∂t), и тем больше плотность тока (так как δ=γE), следовательно, больше потерьP. Поэтому с увеличением ω сильнее проявляется поверхностный эффект. Аналогично, чем больше удельная проницаемость γ, тем при том же значении E будут возникать большие токи, и большие потери, и поверхностный эффект проявится сильнее. В диэлектрике  вихревое электрическое поле создается, но тока нет, нет потерь и нет поверхностного эффекта.

Влияние магнитной проницаемости на поверхностный эффект следует из того, что вихревое электрическое поле E создается магнитным потоком B=μ0H, а не напряженностью поля H (см. уравнения Максвелла). С увеличением μa увеличивается B и, следовательно, E, δ, и потери, поэтому поверхностный эффект проявляется сильнее.

Для сравнения поверхностного эффекта в различных проводниках вводится понятие глубины проникновения поля – Δ, на которой поле уменьшается от поверхности в e раз, т. е. на 39,9 %. При экспоненциальном затухании поля Δ=2ωμaγ.

3. Программа работы.

3.1. Снять зависимость модуля напряженности магнитного поля от изменения расстояния r по сечению цилиндра. Зависимость снимается для цилиндров различного радиуса и материала при двух различных частотах (по указанию преподавателя).

3.2. Снять зависимость начальной фазы колебания напряженности магнитного поля от изменения расстояний r для цилиндров и при частотах, использованных в п. 1.

3.3. Вычислить по формуле (1) для нескольких значений r и заданным параметрам цилиндров изменение модуля и начальной фазы напряженности магнитного поля в цилиндрах и при частотах использованных в п. 1 и 2.

3.4. Построить по найденным экспериментально и теоретически данным графики изменения комплекса напряженности магнитного поля в полярной системе координат, аналогично графикам рис. 4.

4. Порядок выполнения работы.

Для снятия экспериментальных данных используется установка, схема которой дана на рис. 7. Здесь 1 – кольца Гельмгольца, назначение которых создавать равномерное магнитное поле в центральной части колец.  Катушки подсоединены последовательно к источнику питания – к напряжению сети ,  или к звуковому генератору, посредством которого можно исследовать явление поверхностного эффекта на более высоких частотах;  2 – исследуемый цилиндр, который разделён зазором d на две части. Вектор магнитной индукции в материале цилиндра и в воздушном зазоре одинаковы, что определено четвёртным основным граничным условием – нормальные составляющие на границе раздела сред равны, независимо от параметров среды: . Это позволяет быть уверенным, что, измеряя поле в зазоре, мы, тем самым,  исследуем поле в теле цилиндра, тем более что кроме этого выполняется условие d<<r0, и можно пренебречь развалом силовых линий поля в области, близкой к поверхности цилиндра.

Распределение магнитного поля по сечению цилиндров измеряется катушкой 3, которая перемещается в зазоре между цилиндрами. Возникшая в этой катушке ЭДС пропорциональна производной от вектора магнитной индукции по времени, геометрии и чисел витков катушки. С осциллографа снимается амплитуда магнитного поля в миллиметрах, так как нас интересует только отношение магнитного поля на расстоянии r от оси к его значению на поверхности .

Одновременно со снятием амплитуды поля на каждом фиксированном расстоянии r можно снимать и угол сдвига фаз, как разность начальной фазы вектора  в точке r и начальной фазы вектора на поверхности цилиндра , т.е. разность  фаз . Для этого используется двухлучевой осциллограф.

4.1. Снятие зависимости модуля напряженности магнитного поля от изменения расстояния r по сечению цилиндрического проводника.

Рекомендуемое положение ручек осциллографа:

«Множитель» «10».

Скорость развертки – 0,1 с/см. Для значения r=r0 ручкой плавной регулировки величины сигнала «∇» выбирают вертикальное отклонения луча порядка 60 мм. В дальнейшем положение ручек, определяющих величину сигнала, остается неизменным. На экране осциллографа устанавливается синусоида с амплитудой α. Устанавливается расстояние r для некоторых указанных в табл. 1 значений, фиксируют амплитуды синусоиды α (мм) и заносят в табл.1.

4.2. Снятие зависимости начальной фазы колебания напряженности магнитного поля, от изменения расстояния r по сечению цилиндрического проводника.

Рекомендуемое положение ручек осциллографа:

«Множитель» «10».

Скорость развертки – 1 мс/см. При этом на экране осциллографа будет наблюдаться синусоидальный сигнал от измерительной катушки.

Изменяя координату r, следует убедиться в том, что синусоидальный сигнал перемещается по горизонтальной оси вправо или влево, что характеризует изменение фазы колебания. Ручкой «Плавно» устанавливается период колебания синусоиды порядка 80 мм. Тогда 1 мм по оси развёртки X будет соответствовать: .

Совмещают нулевое значение синусоиды с центром координатной сетки для значения r=r0 мм, и эту фазу принимают за «Нуль». Затем, изменяя координату r, измеряют в мм смещение l синусоиды от центра координатной сетки вправо. Смещение вправо и означает запаздывание сигнала с уменьшением координаты r, и ,следовательно, с увеличением отрицательной фазы. Данные заносят в табл. 1.

Здесь α, мм – амплитуда синусоиды, пропорциональная напряженности магнитного поля; αα0=HH0, H0 - величина амплитуды синусоиды поля на поверхности цилиндра; αα0 - определяется экспериментально; l [мм] – сдвиг фазы H относительно фазы на поверхности цилиндра, т.е. смещение синусоиды H относительно ее положения на поверхности цилиндра. Снимается экспериментально.

Измеряется фаза ϕ[град],  где ϕ=ml,   ,   –  период синусоидального сигнала в {мм].

Снимается экспериментально.

Рассчитываются по формулам  (1) теоретические значения амплитуд и начальных фаз исследуемых сигналов, используя обобщённую переменную  и графики функций Бесселя (рис.3).

HH0=b0(ξ)b0(ξ0)     и     ϕ=β0(ξ)−β0(ξ0).

В табл.2 указаны конструктивные данные цилиндров и их удельные проводимости.

μa=μμ0, где μ0=4π⋅10−7 .

5. Содержание отчета.

1. Схемы измерения и спецификации приборов.

2. Таблицы результатов измерений и вычислений.

3. Выводы по работе.

6. Контрольные вопросы.

1. Изложите суть явления поверхностного эффекта.

2. В чем выражается поверхностный эффект?

3. В чем отличие электрического и магнитного поверхностного эффекта?

4. Что такое плоское поле, и какие упрощения в уравнениях с ним связаны?

5. Укажите, в каком направлении поступает энергия в провод.

6. Что характеризует вектор Пойнтинга?

7. По каким линиям замыкается вихревой ток при электрическом и магнитном поверхностном эффекте?

8. Как влияет на поверхностный эффект частота ω изменения магнитного поля?

9. Как зависит поверхностный эффект от магнитной проницаемости?

10. Как зависит поверхностный эффект от удельной проводимости γ?

11. Что такое глубина проникновения поля в проводящую среду?

12. Поясните влияние на поверхностный эффект радиуса цилиндра и его отношение к глубине проникновения поля.

13. При весьма малой глубине проникновения поля имеет ли значение радиус цилиндра в неравномерном распределении потока или тока по сечению цилиндра?

14. Почему распределение поля, тока, по сечению цилиндра  зависит не от радиуса, а от его отношения к глубине проникновения волны в цилиндре?

15. Как влияет поверхностный эффект на активное и реактивное сопротивление провода?

16. Поясните вытеснение потока в цилиндре, сравнивая магнитный внешний поток и поток от вихревых токов.

17. По проводнику протекает переменный ток, почему при этом уменьшается внутренняя индуктивность проводника?

18. Почему можно считать поле внутри медного цилиндра и в его узком зазоре одинаковым?

19. Может ли существовать поверхностный эффект в диэлектрической среде?

20. Напишите уравнение Максвелла для магнитного переменного поля в проводящей среде.

Литература

Основная литература

- Теоретические основы электротехники. Том 2. Нелинейные цепи и основы теории электромагнитного поля. / Под ред. П.А. Ионкина. -  Изд. 2 – е. М.: “Высшая школа”. 1976.

- Бессонов Л.А. ТОЭ. Электромагнитное поле:  Учебник. – 9-е изд. ( и др. издания). – М.: Гардарики, 2001.

- Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Чечурин Н.В., Чечурин В.Л. ТОЭ, 4 – е изд.( и др. изд.)  СПб.: “Питер.” –  2003. – т.3.

- Сборник задач по теоретическим основам электротехники. Под ред. Л.А. Бессонова. М., “Высш. школа”, 1975. ( и др. изд.).

- Сборник задач и упражнений по теоретическим основам электротехники./ под ред. П.А. Ионкина.- М.: Энергоиздат, 1982. ( и др. изд. ).

- Борисов П.А., Осипов Ю.М. Потенциальные электрические поля. Учебное пособие по курсам ТОЭ (часть вторая) – Теория электромагнитного поля. Электромагнитные поля и волны.- СПб: СПб ГУИТМО, 2006.

Дополнительная литература

- Даревский А.И., Кухаркин Е.С. ТОЭ, Часть 2. Основы теории электромагнитного поля. М.: “Высшая школа”. 1965.

- Тамм И. Е. Основы теории электричества. М.: ”Наука”., 1966. (и другие издания).

- Никольский В.В. Теория электромагнитного поля. М.: “Высшая школа”.,1961. (и другие издания).